ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора организации по поставке саун

По объекту: «Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске.  9 очередь строительства

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Основание для проведения торгов | Проектная документация «Арксис» |
| - Вид строительства | Возведение объекта (Новое строительство) |
| - Сведения об объекте строительства. Месторасположение объекта. | Жилые дома с подземным паркингом Ж/д 9.1-9.4. Паркинг №9.5. Объект социально-общественного назначения №9.6 Квартал улиц Красная-Киселёва-Машерова |
| - Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок поставки и оказания услуг – 01.08.2026-30.08.2026 |
| - Источник финансирования стр-ва | Собственные средства |
| - Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком | Поставка, монтаж и наладка комплектов саун в кв.№22, кв.№23, парилка 5, парилка 6 Срок поставки и монтажа на объекте: 01.08.2026-30.08.2026 Комплекты чертежей: - Дизайн-проекты саун: 1). 9.4 КВ22 ДП САУНЫ 2). 9.4 КВ23 ДП САУНЫ 3). Дизайн-проект сауны №5 4). Дизайн-проект сауны №6 - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (чертежи АР, ЭОМ, ВК, ОВ) - Поставщик обязуется осуществить поставку сауны и выполнить её монтаж, а также её наладку. - Поставщик обязуется осуществить подключение инженерных систем сауны к инженерным выводам ЭОМ, ВК, ОВ выполненных в соответствии с проектом. - Поставщик обязуется осуществить поставку сауны полным комплектом, необходимым для полноценной её работы (печь, датчики, светильники, конструктив, закаленный фасад и т.д.). - Поставщик обязуется осуществить поставку сауны в т.ч. доставка на объект и подъем на этаж. Обеспечить защиту отделки подъезда на пути подъема материалов. - Перед производством сауны Поставщик обязуется выполнить предварительные замеры помещения по факту. - Перед производством сауны Поставщик обязуется разработать детальный проект (КМД) изделий и согласовать его с заказчиком. Срок разработки деталировочных чертежей изделий и передача на согласование Заказчику – 5 календарных дней с момента подписания договора поставки. - Поставщик обязуется осуществить поставку и монтаж сауны в срок не более 15 календарных дней с момента согласования чертежей Заказчиком. Поставщик обязуется передать: - документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям нормативных документов Республики Беларусь (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта, акты и др.), на русском языке. - инструкции по эксплуатации оборудования входящего в комплект сауны на русском языке; - инструкции по эксплуатации комплекта сауны на русском языке. - поставщик обязуется предоставить гарантию на монтаж и комплект сауны (в том числе конструктив и оборудование) – не менее 5ти лет. - в счет цены предложения поставщик обязуется принять по акту приема передачи помещения выделенные под монтаж саун, и по завершении монтажа передать помещения Заказчику и Генподрядчику. В случае обнаружения повреждений отделки помещений – оплата за поставку производится после устранения / ремонта отделки за счет поставщика сауны. Срок устранения замечаний Заказчика в таком случае устанавливается не более 5 р.д. для поставщика. - Договор заключается с Генподрядчиком (СУ21 Минскпромстрой). - учесть в ценовом предложении средства в размере 4% от стоимости поставляемых комплектов (генуслуги). |

ПОДГОТОВИЛ:

Руководитель проекта

Управления строительства

___________А. М. Шумович